ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете расходов на приобретение оборудования

для развёртывания программно-аппаратного комплекса автоматизированного учёта дефектов дорожного покрытия

Смета составлена 30.07.2026. Цены розничные, по состоянию на 30.07.2026, в рублях, с учётом НДС; срок актуальности 2–4 недели. Постатейная расшифровка — в приложении (файл «Закупочная_ведомость_3_варианта.xlsx»).

# 1. Общие положения

Настоящая пояснительная записка подготовлена к смете расходов на приобретение оборудования, необходимого для развёртывания программно-аппаратного комплекса автоматизированного учёта дефектов дорожного покрытия (далее — Система). Система предназначена для выявления, измерения и учёта дефектов покрытия (выбоины, трещины, заплаты) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017, включая оценку глубины выбоин. Программное обеспечение Системы разработано; предметом сметы является аппаратная часть.

Принцип работы Системы: автомобиль, оснащённый двумя жёстко закреплёнными калиброванными видеокамерами (передней и задней), в процессе движения выполняет съёмку покрытия с интервалом 3–5 м; каждому кадру присваиваются координаты, курс и точное время. По возвращении автомобиля данные поступают на сервер, который выполняет автоматическое распознавание дефектов, измерение их геометрических параметров и глубины, формирует ведомость дефектов с координатной привязкой, фотофиксацией и оценкой соответствия ГОСТ Р 50597-2017, а также направляет уведомления ответственным лицам. Результаты доступны оператору через веб-интерфейс на карте.

Смета представлена в трёх вариантах комплектации, отличающихся классом надёжности исполнения и степенью резервирования. Измерение глубины дефектов обеспечивается во всех трёх вариантах.

# 2. Обоснование ключевых технических требований

Состав оборудования определяется методом измерения глубины и условиями эксплуатации:

- Наличие задней камеры является обязательным условием измерения. Глубина выбоины вычисляется методом сопоставления двух изображений дефекта — полученных до и после его проезда. Дно выбоины на указанных изображениях смещено в противоположных направлениях; по величине смещения (параллаксу) вычисляется глубина в сантиметрах. При наличии только передней камеры измерение глубины неосуществимо.

- Применяются камеры с глобальным (одномоментным) затвором. При скорости 60 км/ч автомобиль перемещается на 17 мм за 1 мс. Камеры с построчным считыванием кадра (видеорегистраторы, бытовые камеры) вносят при движении геометрические искажения, исключающие измерительное применение снимков. В связи с этим предусмотрены промышленные камеры с глобальным затвором.

- Предусмотрено жёсткое крепление камер с обязательной калибровкой. После калибровки (определения параметров объектива, высоты и угла установки по специальным мишеням) съёмочная система выполняет функцию постоянного эталона масштаба, что обеспечивает получение размеров в сантиметрах на каждом кадре. Жёсткость крепления непосредственно определяет точность измерений.

- Обеспечивается синхронизация кадров с координатами. Навигационный приёмник с выходом секундной метки времени привязывает каждый кадр к координатам и времени, что необходимо для группировки кадров одного дефекта, ведения истории дефекта между проездами и адресации уведомлений.

В соответствии с принципом достоверности измерений, принятым при разработке Системы, измеренные значения глубины вводятся в рабочую эксплуатацию после полевой поверки: контрольного сопоставления показаний Системы с ручными измерениями поверенной дорожной рейкой на 10–15 дефектах. Дорожная рейка включена в каждый вариант комплектации.

# 3. Состав оборудования и обоснование позиций

## 3.1. Бортовое оборудование автомобиля

Видеокамеры (2 шт.: передняя и задняя). Применение двух камер является обязательным условием измерения глубины: сопоставляются изображения дефекта до и после его проезда (раздел 2, п. 1). Промышленные камеры Hikrobot с глобальным затвором: в варианте 1 — MV-CS089-10GC (8,9 Мп, 110 000 руб./шт.), в вариантах 2 и 3 — MV-CS120-10GC (12,3 Мп, 160 000 руб./шт.); стоимость уточняется счётом дистрибьютора (ООО «Сенсотек», официальный дистрибьютор Hikrobot в РФ). Повышенное разрешение в вариантах 2 и 3 обеспечивает детализацию порядка 1–1,5 мм на пиксель в рабочей зоне съёмки, что повышает достоверность измерения глубины и выявляемость трещин малого раскрытия.

Объективы (2 шт.). Hikrobot MVL-KF1228M-12MP, 40 000 руб./шт. (по счёту). Обеспечивают охват полосы движения с рабочих дистанций 2,5–8 м.

Термокожухи с обогревом (2 шт.). Wizebox Standart SVS32, 11 312 руб./шт. (розничное предложение). Обеспечивают всесезонную эксплуатацию камер и предотвращают запотевание оптики.

Бортовой вычислитель. В варианте 1 — вычислитель общего назначения Minisforum UM890 Pro (86 000 руб.) с блоком резервированного питания (25 000 руб.); допустим для опытной эксплуатации, однако не рассчитан на многолетнюю работу в условиях вибрации и отрицательных температур. В вариантах 2 и 3 — вычислитель транспортного исполнения Neousys Nuvo-7250VTC (ориентировочно 550 000 руб., по счёту ООО «ННЗ», г. Санкт-Петербург): виброустойчивое исполнение, диапазон рабочих температур −25…+60 °C, питание от бортовой сети 8–48 В с управлением по зажиганию, питание камер по технологии PoE+, встроенное резервирование питания, исключающее потерю данных при отключении двигателя. Применение вычислителя транспортного исполнения обусловлено требованием безотказной ежедневной эксплуатации.

Накопитель бортовой. Samsung 990 Pro: 2 ТБ (35 000 руб.) в варианте 1, 4 ТБ (69 990 руб., розничное предложение) в вариантах 2 и 3. Обеспечивает хранение данных смен (10–15 ГБ/смена) с недельным запасом.

Навигационное оборудование. Приёмник ArduSimple simpleRTK2B на базе u-blox ZED-F9P/F9R (55 000 руб., по счёту ООО «Атталион») с антенной геодезического класса (25 000 руб.). Обеспечивает координатную привязку кадров, выдачу метки точного времени и возможность сантиметрового режима точности.

Крепёж, кабельная продукция, монтаж и калибровка. Монтажная платформа с кронштейнами и виброопорами (30 000/50 000 руб. по вариантам, изготовление по месту), промышленная кабельная продукция с герметичными разъёмами (20 000/30 000 руб.), работы по установке и калибровке (30 000/60 000 руб.). В вариантах 2 и 3 предусмотрены усиленные кронштейны с юстировкой и расширенная процедура калибровки, соответствующая повышенному разрешению камер.

## 3.2. Серверное оборудование и рабочее место оператора

Сервер обработки данных (сборная конфигурация; 468 908 руб. в варианте 1, 503 898 руб. в вариантах 2 и 3): процессор AMD Ryzen 9 9950X, 16 ядер (≈65 000 руб.); системная плата ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi (32 847 руб.); оперативная память 64 ГБ DDR5 Kingston (90 990 руб.); графический ускоритель Palit GeForce RTX 5070 Ti 16 ГБ (от 97 990 руб.) — обеспечивает многократное ускорение нейросетевой обработки; накопитель NVMe Samsung 990 Pro (35 000 руб. за 2 ТБ / 69 990 руб. за 4 ТБ); два накопителя Seagate Exos X18 16 ТБ (60 668 руб./шт.) в зеркальном массиве для архива; корпус, блок питания 1000 Вт, система охлаждения (25 745 руб. суммарно). Все розничные позиции подтверждены действующими предложениями магазинов (ссылки — в постатейной ведомости).

Мониторы 27" 4K LG 27UP650K (24 990 руб./шт.; 1 шт. в варианте 1, 2 шт. в вариантах 2 и 3) — разрешение 4K необходимо для визуального контроля дефектов малого раскрытия.

Источники бесперебойного питания. Линейно-интерактивный Ippon Back Basic 1500 (16 690 руб.) во всех вариантах; в варианте 3 для сервера дополнительно предусмотрен ИБП с двойным преобразованием Ippon Innova RT II 2000 (90 385 руб.), обеспечивающий работу при значительных отклонениях параметров электросети.

Сеть передачи данных (варианты 2 и 3): точка доступа Wi-Fi 6 TP-Link Omada EAP670 с PoE-адаптером (19 665 руб.) — автоматическая передача данных смены при возвращении автомобиля; в варианте 3 дополнительно радиомост на удалённую стоянку (20 000 руб.).

Дополнительно в варианте 3: отдельное рабочее место оператора (167 670 руб.: вычислитель, два монитора, ИБП, периферия) — исключает конкуренцию задач оператора и серверной обработки; сетевое хранилище QNAP TS-464 с двумя накопителями 16 ТБ (209 220 руб.) — независимая резервная копия архива и базы данных; комплект ЗИП (269 990 руб.: камера, объектив, накопитель) — восстановление работоспособности съёмочного канала в течение часа вместо ожидания поставки 4–8 недель; собственная базовая станция точного позиционирования (30 000 руб.) — сантиметровая точность координат без абонентской платы.

## 3.3. Средства калибровки и контрольных измерений

Комплект включает: калибровочные мишени (печать на жёстком основании, 10 000 руб.); дорожную рейку 3 м с промерным клином РДУ «Кондор» с поверкой (58 000 руб.) — средство измерений для контрольных замеров глубины и юридически значимых актов по ГОСТ Р 50597-2017; лазерный дальномер (Bosch GLM 50, 12 000 руб.; в варианте 3 — поверенный Leica DISTO X3, 48 300 руб.); мерный инструмент (3 000 руб.); средства обеспечения безопасности работ на проезжей части (8 000 руб.); внешний накопитель для переноса данных (19 000 руб.).

# 4. Сравнительная характеристика вариантов комплектации

| Показатель | Вариант 1 «Базовый» | Вариант 2 «Надёжный» (рекомендуемый) | Вариант 3 «Резервированный» |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость оборудования | 1 262 362 руб. | 1 977 847 руб. | 2 719 742 руб. |
| Стоимость с резервом 10 % | 1 388 362 руб. | 2 175 847 руб. | 2 991 742 руб. |
| Измерение глубины дефектов | Обеспечивается (камеры 8,9 Мп) | Обеспечивается (камеры 12,3 Мп, повышенная детализация) | Обеспечивается (аналогично варианту 2) |
| Бортовой вычислитель | Общего назначения; допустим для опытной эксплуатации, устойчивость к вибрации и низким температурам ограничена | Транспортного исполнения: виброустойчивость, диапазон температур −25…+60 °C, защита данных при отключении питания | Транспортного исполнения (аналогично варианту 2) |
| Передача данных на сервер | Переносным накопителем (вручную) | Автоматически по Wi-Fi при возвращении автомобиля | Автоматически по Wi-Fi, включая удалённую стоянку |
| Устойчивость к отказу съёмочного оборудования | Замена по срокам поставки (4–8 недель) | Замена по срокам поставки (4–8 недель) | Оперативная замена из комплекта ЗИП |
| Сохранность данных | Зеркалирование накопителей сервера | Зеркалирование накопителей сервера | Зеркалирование и независимое резервное хранилище |
| Точность координатной привязки | 1–3 м | 1–3 м (сантиметровый режим — по подписке) | Сантиметровый режим (собственная базовая станция) |

Рекомендуемым является вариант 2: требование безотказной эксплуатации обеспечивается классом исполнения бортового вычислителя. Вариант 1 целесообразен при ограниченном стартовом финансировании: измерительные функции обеспечиваются в полном объёме, при этом модернизация до варианта 2 выполняется заменой одного блока (бортового вычислителя) с сохранением остального оборудования. Вариант 3 целесообразен при повышенных требованиях к непрерывности эксплуатации и сохранности данных.

# 5. Сводная стоимость

| Статья расходов | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бортовое оборудование автомобиля | 633 774 | 1 262 614 | 1 262 614 |
| Комплект запасных частей (ЗИП) | — | — | 269 990 |
| Сервер обработки данных (в сборе) | 468 908 | 503 898 | 503 898 |
| Периферия сервера, сеть и защита данных | 49 680 | 101 335 | 369 270 |
| Рабочее место оператора (отдельное) | — | — | 167 670 |
| Средства калибровки и контрольных измерений | 110 000 | 110 000 | 146 300 |
| ИТОГО, руб. | 1 262 362 | 1 977 847 | 2 719 742 |
| в т.ч. подтверждено действующими розничными предложениями | 576 362 | 669 847 | 1 173 742 |
| в т.ч. ожидаемая стоимость по счетам поставщиков | 420 000 | 1 070 000 | 1 300 000 |
| в т.ч. оценочная стоимость работ и вспомогательных материалов | 266 000 | 238 000 | 246 000 |
| Резерв на непредвиденные расходы, 10 % | 126 000 | 198 000 | 272 000 |
| ВСЕГО с резервом, руб. | 1 388 362 | 2 175 847 | 2 991 742 |
| Эксплуатационные расходы, руб./год | ≈58 000 | ≈58 000 | ≈8 000 |

Примечания: 1) эксплуатационные расходы включают подписку на поправки точного позиционирования (50 400 руб./год; в варианте 3 не требуется — предусмотрена собственная базовая станция) и ежегодное продление поверки рейки (≈8 000 руб.); 2) постатейная расшифровка с указанием источника цены по каждой позиции приведена в приложении.

# 6. Порядок подтверждения стоимости

Каждой позиции сметы присвоен статус подтверждения стоимости:

- «Листинг» — стоимость подтверждена действующим розничным предложением; в постатейной ведомости приведена ссылка на страницу магазина, позволяющая проверить цену и наличие;

- «По счёту» — стоимость является ожидаемой и подлежит уточнению счетами поставщиков. Для окончательного формирования сметы достаточно запросить три счёта: ООО «Сенсотек» (камеры, объективы, ЗИП; тел. +7 495 181-56-67) либо ООО «Малленом Системс» (8-800-700-35-17); ООО «ННЗ» (бортовой вычислитель Neousys; nnz-ipc.ru); ООО «Атталион» (навигационное оборудование; zakaz@attal.ru);

- «Оценка» — работы, изготовление и вспомогательные материалы; подтверждаются коммерческими предложениями исполнителей по месту выполнения.

Доля стоимости, подтверждённой розничными предложениями, составляет: 46 % в варианте 1, 34 % в варианте 2, 43 % в варианте 3; оставшаяся часть закрывается тремя счетами поставщиков и коммерческими предложениями на работы.

# 7. Сопоставление с материалами видеосъёмки передвижной дорожной лаборатории

В рамках подготовки настоящей записки проанализированы отчёт об определении ровности покрытия по пер. Газетный (г. Ростов-на-Дону, июнь 2026 г.) и фрагмент видеоряда передвижной дорожной лаборатории «ТРАССА-2» (панорамная съёмка 180° тремя камерами, суммарный кадр 1920×480, 34 кадра на участок).

Применяемая технология решает задачи, для которых предназначена: измерение продольной ровности по ГОСТ 33101-2014 и обзорную видеофиксацию для визуальной оценки по ОДМ 218.4.039-2018. Вместе с тем для автоматизированного пообъектного учёта дефектов с измерением их параметров данный видеоряд применён быть не может по следующим объективным причинам:

Рисунок 1 — Кадр видеоряда «ТРАССА-2»: три канала по 640×480 точек, панорамная ориентация

- разрешение каждого канала составляет 640×480 точек (0,3 Мп), что соответствует 5–6 мм на пиксель по покрытию: трещины раскрытием 1–5 мм не разрешаются, дефект на удалении 10 м занимает единицы пикселей (требуемое для измерений разрешение — 8,9–12,3 Мп на канал);

- камеры ориентированы на панорамный обзор застройки; проезжая часть занимает незначительную нижнюю часть центрального канала под острым углом;

- интервал съёмки составляет порядка 10 м при требуемых 3–5 м; съёмка ведётся только по ходу движения — измерение глубины методом двух видов при отсутствии заднего вида неосуществимо;

- экспозиция не контролируется: на кадрах солнечных сцен передержано до 36–40 % площади, в тенях фактура покрытия не читается;

- применённое сжатие устраняет мелкую фактуру покрытия, необходимую для сопоставления изображений при измерении глубины; на стыках панорамы геометрия кадра нарушается;

- в видеоряде отсутствуют координаты, метки времени кадров и калибровочные данные камер — отсутствует источник масштаба, что исключает получение размеров в сантиметрах;

- результат обследования носит интегральный характер (показатель ровности по стометровым участкам и одна визуальная оценка на участок) и не содержит ведомости дефектов с координатами, размерами и фотофиксацией.

Рисунок 2 — Фрагмент центрального канала (проезжая часть): затенение, низкая детализация

Таким образом, предлагаемая Система не дублирует, а дополняет существующие методы диагностики: она решает задачу пообъектного учёта дефектов с измерением геометрических параметров и глубины, формированием ведомости с координатной привязкой и ведением истории дефектов между проездами.

# 8. Риски поставки и меры по их снижению

- Длительные сроки поставки отдельных позиций: камеры и объективы — 4–8 недель, бортовой вычислитель транспортного исполнения — 6–12 недель. Мера: заказ указанных позиций первым этапом; остальное оборудование поставляется со склада.

- Волатильность цен на оперативную память и накопители (рост в 2–3 раза за год вследствие мирового дефицита). Мера: фиксация цен счетами и оперативная оплата.

- Риск приобретения внешне аналогичного, но непригодного оборудования: промышленные камеры на матрицах IMX183/IMX226, видеорегистраторы и экшн-камеры имеют построчный затвор и для измерительной съёмки в движении непригодны. Мера: закупка строго по наименованиям ведомости.

- Гарантийные условия: камеры Hikrobot поставляются по официальному каналу дистрибуции; вычислитель Neousys и навигационное оборудование — параллельный импорт с гарантией продавца. Мера: закупка у поставщиков, указанных в ведомости, с запасом по срокам.

# 9. Этапы развёртывания

1) Заказ позиций с длительными сроками поставки; параллельно — приобретение и сборка серверного оборудования, организация сети, печать мишеней. 2) Монтаж оборудования на автомобиль, калибровка камер, оформление протокола калибровки. 3) Пилотный проезд по маршруту с известными дефектами; контрольные измерения 10–15 выбоин поверенной рейкой. 4) Сопоставление показаний Системы с контрольными измерениями; при подтверждении точности — ввод измерения глубины в рабочую эксплуатацию. 5) Постоянная эксплуатация; последующее расширение (второй автомобиль, дополнительные рабочие места) — по перечню опций ведомости.

Приложение: Закупочная_ведомость_3_варианта.xlsx (постатейная смета по трём вариантам с указанием источника и статуса цены каждой позиции; лист «Почему_дороже_лучше» — сравнительное обоснование компонентов).